Príloha č. 1

# Podrobný opis predmetu zákazky pre časť A)

# - výroba informačných prvkov pre            pešie turistické značkovanie:

# - smerovka

# - smerovka do extrémnych klimatických podmienok

# - tabuľka miestneho názvu

# - tabuľka miestneho názvu do extrémnych klimatických podmienok

Informačné prvky slúžia pre značenie peších turistických trás Klubu slovenských turistov, realizované Sekciou značenia KST.

Smerovka, tabuľka miestneho názvu, aj tabulka do extrémnych podmienok  musí mať predpísaný tvar a rozmery podľa normy STN 018025 Turistické značenie.

Smerovka aj tabuľka miestneho názvu musí byť vyrobená z kompozitného materiálu Image Bond Lite hrúbky 4 mm.; smerovka a tabuľka do extrémnych klimatických podmienok musí byť vyrobena z nehrdzavejúceho plného materiálu hrúbky 3 mm a lištou pripevnenou technológiou zvárania.

Zadná časť informačného prvku musí byť vystužená kovovým profilom, ktorý slúži zároveň aj ako lišta na uchytenie montážneho prvku. Obrazová časť je tvorená počítačovou grafikou na samolepiacej fólii písmom Alternate Gothic No2AT čiernej farby a je prekrytá laminovanou vrstvou odolnou UV žiareniu, vode a bežnému poškriabaniu. Obrazová časť je kompaktná a nie je prerušovaná spojovacím materiálom. V hrote smerovky musí byť farebný pás normalizovaných rozmerov určujúci farbu trasy.

Ku každému informačnému prvku musí byť priložený kovový upevňovací prvok - objímka na smerovník priemeru 60 mm so skrutkami, alebo držiak na strom alebo držiak na páskovanie (pre upevnenie na betónový stĺp).Všetky montážne prvky sú demontovateľné bez poškodenia, pre možnosť ďalšieho použitia.

# Podmienky dodania:

Textáciu na každú smerovku resp. tabuľku miestneho názvu dodá Klub slovenských turistov.

Celkový počet vyrábaných kusov je cca 1.400 (POZOR! každá smerovka aj tabuľka miestneho názvu má  inú textáciu).

Termín dodania priebežne, vždy do 15 dní od obdržania textácie, celkove do 30. 4. 2027

Celková cena za 1 informačný prvok je súčet ceny za výrobok (smerovka, alebo tabuľka miestneho názvu, alebo tabuľka do extrémnych klimatických podmienok + upevňovací prvok podľa zadania objednávateľa) + náklady na dopravu na miesto určenia                  (celé Slovensko - podľa sídla príslušnej komisie značenia).□