Príloha č. 3

# Podrobný opis predmetu zákazky pre časť C)

# - výroba samostatných striešok pre smerovníky

Strieška je súčasťou každého normalizovaného smerovníka.

Strieška musí mať predpísaný tvar a rozmery podľa normy STN 018025 Turistické značenie.

Strieška má kužeľovitý tvar a je vyrobená z plechu hrúbky 1 mm s prizváraným nástavcom pre uchytenie na spodnú časť smerovníka nasunutím. Strieška má priemer 470 mm, výšku 85 mm. Strieška je povrchovo upravená práškovou farbou – prvá vrstva antikorózna, druhá vrstva farebná. Zo spodnej strany bielej farby (farebný odtieň STN 1000), z vrchnej strany červenou práškovou farbou (farebný odtieň STN 8190).

Zabezpečenie striešky na spodnej časti proti posunutiu a pootočeniu je formou zverného spoja, pomocou skrutky vedúcej cez nástavec. Spoj musí byť ľahko demontovateľný a opätovne zmontovateľný.

# Podmienky dodania :

Celkový počet vyrábaných kusov: cca 100 ks

Termín dodania postupne, do 15 dní od obdržania objednávky, celkove do 30. 4. 2027

Celková cena za 1 striešku je súčet ceny za výrobok + doprava na miesto určenia (po celom  Slovensku - podľa sídla príslušnej komisie značenia).□